Компьютерная графика

- Введение

Данное методическое пособие рекомендуется для изучения темы «Правила работы на персональном компьютере при создании комплексных чертежей моделей с учётом прикладных программ» и выполнения практической работы по данной теме. Практическая работа выполняется в режиме создания чертежа формата А4.

- АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Задание:

постройте проекции модели по заданным размерам.

- Создайте ЛСК с координатами начала отсчета – т V (135; 210).

- С помощью команды Отрезок постройте тонкой линией оси по заданным координатам:

x (-105; 0), y (60; 0);

z (0; 55), y (0; -60).

- Постройте горизонтальную проекцию модели. Для этого:

▪ с помощью команды Прямоугольник по центру и вершине постройте основной   линией   прямоугольник   с осями,   с   координатами   центра

(-55; -32.5), высотой 45 мм, шириной 90 мм;

▪ постройте основной линией шестиугольник по описанной окружности диаметром 30 мм с координатами центра (-55; -32.5), без осей;

▪ постройте основной линией окружность диаметром 10 мм с координатами центра (-55; -32.5), без осей;

▪ постройте   основной   линией   отрезок   с   координатами    т1 (-90; -10),

т2 (-90; -55);

▪  постройте основной линией   отрезок     с   координатами    т1 (-20; -10),

т2 (-20; -55);

▪ постройте штриховой линией отрезок с координатами т1 (-80; -10), длиной 45 мм, углом наклона 2700;

▪ постройте штриховой линией отрезок с координатами т1 (-30; -10), длиной 45 мм, углом наклона 2700.

- Постройте фронтальную проекцию модели. Для этого:

▪ с помощью команды Отрезок постройте осевую линию с координатами т1 (-55; 8) и т2 (-55; 52);

▪ с помощью команды Непрерывный ввод объектов (находится на панели Геометрия) постройте основной линией отрезки по заданным параметрам (см. табл. 1);

Таблица 1

| № отрезка | Координаты т1 |  | Длина | Угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |
| 1 | -10 | 10 | 90 | 180 |
| 2 | - | - | 20 | 90 |
| 3 | - | - | 10 | 0 |
| 4 | - | - | 20 | 90 |
| 5 | - | - | 70 | 0 |
| 6 | - | - | 20 | 270 |
| 7 | - | - | 10 | 0 |
| 8 | - | - | 20 | 270 |

▪ с помощью команды Прямоугольник по двум вершинам постройте основной линией  прямоугольник с координатами т1 (-80; 20), высотой 20 мм, шириной 50 мм;

▪ постройте штриховой линией отрезки длиной 10 мм и углом наклона 900:

1 отрезок с координатами т1 (-70; 40);

2 отрезок с координатами т1 (-62.5; 40);

3 отрезок с координатами т1 (-47.5; 40);

4 отрезок с координатами т1 (-40; 40);

5 отрезок с координатами т1 (-60; 10);

6 отрезок с координатами т1 (-50; 10).

- Постройте профильную проекцию. Для этого:

▪ проведите осевую линию с координатами т1 (32.5; 8) и т2 (32.5; 52);

▪ постройте основной линией прямоугольник с координатами т1 (10; 10),    высотой 40, шириной 45, без осей;

▪ постройте основной линией отрезок с координатами т1 (10; 30), длиной 45 мм и углом наклона 00;

▪ постройте штриховой линией отрезки длиной 45 мм и углом наклона 00:

1 отрезок с координатами т1 (10; 20);

2 отрезок с координатами т1 (10; 40);

▪ постройте штриховой линией отрезки длиной 10 мм и углом наклона 2700:

1 отрезок с координатами т1 (19.5; 50);

2 отрезок с координатами т1 (32.5; 50);

3 отрезок с координатами т1 (45.5; 50);

4 отрезок с координатами т1 (27.5; 20);

5 отрезок с координатами т1 (37.5; 20).

- Удалите оси x, y, z.

- С помощью инструментальной панели Размеры проставьте размеры на чертеже.

- Заполните основную надпись. Чтобы активизировать основную надпись дважды щелкните  ЛК мыши в любой точке штампа.