Задание:

Внимательно прочитать и  составить конспект по контрольным вопросам

Ответить на контрольные вопросы:

1 Преимущества и недостатки транспортировки блоков с помощью трейлеров

2 Характеристики крупногабаритных транспортные средства

3 Особенности транспортировки через  железнодорожные  переездов

4 Подъемно-транспортные  средства для перевозки крупных блоков

5 Предназначение

6  Состав передвижной  платформы

7 Подготовительные работы для затаскивания груза   на передвижную  платформу

8 Предназначение устройства для транспортирования вышки (УТВ)

9 Устройство для транспортирования вышки в горизонтальном положении

10 Предназначение тяжеловоза  гусеничного  ТГ-60

11 Состав тяжеловоза  гусеничного  ТГ-60

12 Работа тяжеловоза  гусеничного  ТГ-60

13 Состав тяжеловоза на  пневмоколесном ходу  Т -60

14 Работа  на тяжеловозе     Т -60

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БУРОВЫХ УСТАНОВОК

СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Оборудование, входящее в комплект буровой установки, транспортируется на новую площадку различными способами. Перед тем, как транспортировать буровую установку, составляется проект производства работ, включающий технико-экономическое обоснование.

Транспортирование буровой установки производится преимущественно блоками. Транспортирование блоков на новую площадку осуществляется транспортными средствами общего назначения, специальными транспортными средствами или в качестве транспортного средства используется само основание блока.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БЛОКОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

При использовании транспортных средств общего назначения перевозка блоков осуществляется с помощью трейлеров. При этом применяются два метода:

1) использование тягача с одним трейлером; недостаток этого метода - значительные простои при погрузке и разгрузке;

2) использование тягача со сменными трейлерами (челночный метод); при этом методе тягач обслуживает несколько трейлеров без простоев при погрузке и разгрузке, что позволяет осуществлять «монтаж с колес».

Прицепы и полуприцепы для перевозки бурового оборудования классифицируются по трем признакам.

Первый признак - вид основного перевозимого груза (блоки, коммуникации, панели каркасов, оборудование).

Второй признак - погрузочная высота (расстояние от поверхности, на которую опирается перевозимый груз, до уровня земли), высота седельно-сцепного устройства тягача и диаметр колес трейлера. При этом выделяются высокорамные, полунизкорамные и низкорамные устройства, что определяется погрузочной высотой, высотой расположения седельно-сцепного приспособления и диаметром колес.

Третий признак - форма кузова, определяющая конструктивное исполнение специализированного транспортного средства.

Различают следующие формы кузова: хребтовые, кассетные и платформенные.

Хребтовые имеют две боковые грузовые площадки, разделенные центральной хребтовой рамой; кассетные - одну грузовую площадку, образующую кузов в виде кассеты; платформенные -грузовую площадку в виде горизонтальной платформы с постоянными или переменными размерами.

Транспортирование крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Крупногабаритными считаются транспортные средства с грузом или без груза, если их размеры превышают хотя бы один из следующих показателей: высота 3,8 м от поверхности дороги; ширина 2,5 м; длина 20 м для автопоезда с одним прицепом и 25 м для автопоезда с двумя и более прицепами; если груз выступает за заднюю точку габарита транспортного средства не более 2 м. Если высота груза над поверхностью дороги более 4,5 м, то в соответствии с требованиями Правил дорожного движения перевозка по определенному маршруту может осуществляться только по специальному разрешению, выданному ГИБДД.

При наличии на маршруте железнодорожных переездов требуется также согласование с дистанцией пути железной дороги, если габариты транспортного средства с грузом или без груза превышают по ширине 5 м, по высоте над поверхностью проезжей части 4,5 м, по длине автопоезда с одним прицепом (полуприцепом) 20 м, общая фактическая масса транспортного средства превышает 52 т и скорость движения менее 5 км/ч.

Разрешение на перевозку получает владелец транспортного средства. Он должен подать грузополучателю, например вышко-монтажной организации, не позднее шести дней письменную заявку с указанием ответственного за перевозку. К заявке прикладывается разрешение соответствующих служб электросетей, связи, железной дороги, продуктопроводов, если по маршруту следования имеются эти сооружения.

Перевозка разрешается в часы наименьшей интенсивности движения, а вне населенных пунктов - только в светлое время суток. Необходимость и вид сопровождения определяется органами ГИБДД при выдаче разрешения на перевозку.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНЫХ БЛОКОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

При крупноблочном монтаже буровых установок применяют специальные транспортные средства - передвижные платформы, тяжеловозы, тракторные тележки, сани, лыжи, мощные трейлеры (рис. 12.1).

Чаще всего для перевозки крупных блоков используют комплект подъемно-транспортных средств, состоящий из тяжеловозов и направляющей лыжи, которые в сочетании с тянущими и страхующими тракторами обеспечивают снятие крупного блока с фундамента, перевозку его на новое место и установку там на фундамент.

Вышечный блок транспортируют при помощи двух тяжеловозов (ТТ-60) 1, подведенных под его основание, одной направляющей лыжи 2 и нескольких тракторов 3 (рис. 12.2).

Силовой блок, включающий металлическую пространственную ферму-основание, буровую лебедку 1, редуктор 2, двигатели с пусковыми устройствами, подсвечники и укрытия 3 (рис. 12.3), транспортируют также при помощи двух тяжеловозов (ТГ-60), направляющей лыжи и тракторов (рис. 12.4). Аналогично транспортируют и насосный блок.

Все металлоконструкции буровой установки перед переброской на новую площадку бурения должны быть проверены и отремонтированы, так как при передвижении могут возникнуть большие нагрузки на них. Все ремонтные работы выполняются персоналом БПО с привлечением членов буровой бригады.

Перед выполнением подготовительных работ к перебазированию буровую установку отключают от питания электроэнергией. Элементы талевой системы, трубопроводы, трапы, лестницы укладывают в транспортное положение на блоках. Затем под транспортные опоры крупных блоков подводят тяжеловозы и тележку или лыжи.

Подсоединяют необходимое по расчету число тракторов (в нормальных условиях для вышечного блока 3-5 тракторов), включают пневмогидравлические системы, блоки поднимают и стаскивают с фундаментов. Требуется особая осторожность при стаскивании вышечно-лебедочного блока, чтобы исключить любую возможность повреждения арматуры скважины. Затем весь поезд переводят в транспортное положение — домкраты тяжеловозов опускают (теперь сила тяжести груза действует непосредственно на низ рамы), подаются команды и начинается транспортирование.

По прибытии всех блоков на монтажную площадку производят их установку. В течение 2-4 дней буровая установка может быть снята, перевезена и установлена на новую площадку.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА

Передвижная платформа ПП-40 Бр (рис. 12.5) предназначена для транспортирования бурового оборудования и других грузов по дорогам общего пользования, а также для монтажно-транспортных работ при определенной конструкции основания.

Платформа состоит из рамы с опорной плитой и шкворнем, балансирной тележки с колесами и ступицами, тормозной системы, электрооборудования и системы роликов для затаскивания и стаскивания груза и механизма крепления груза. Несущая система платформы 4 - лонжеронная рама, на которой монтируются все сборочные единицы и механизмы. Передняя часть рамы приподнята для обеспечения нормальных условий работы с тягачом.

В специальном гнезде передней части рамы установлен упор шарнирный 2, предназначенный для сцепления платформы с тягачом. Опорное устройство 3 служит для поддержания передней части платформы при отсоединенном тягаче, а также для облегчения процесса сцепки и расцепки платформы с тягачом. Опорное устройство представляет две независимые опоры с механическим и гидравлическим приводом.

Механический привод состоит из винтового и гидравлического домкратов и опорной лапы. Выдвижные опоры поднимают и опускают путем вращения штурвала соответственно против часовой и по часовой стрелке. Гидравлический привод включает ручной двухплунжерный насос, бак, трубки, шланги и предохранительный клапан. Гидравлический привод опорного устройства применяется в тех случаях, когда выдвижные опоры выставлены до упора в землю, а переднюю часть платформы необходимо дополнительно поднять для обеспечения нормальных условий сцепки и расцепки с тягачом.

На платформе установлено восемь механизмов крепления груза. На платформу можно затаскивать только неделимые длинномерные грузы, оборудованные специальной рамой. Перед затаскиванием необходимо установить платформу так, чтобы совпали продольные оси платформы и рамы груза. Для затаскивания груза следует выполнить следующие подготовительные работы:

- включить лебедку тягача на выдачу троса;

- провести выдаваемый лебедкой трос через направляющий ролик и окна поперечины рамы до выхода из заднего блока направляющих роликов;

- выдать трос до длины, достаточной для сцепления с чалочным устройством;

- повесить переходную скобу на крюк в передней части платформы;

- завести трос в ручей блока; соединить блок со скобой;

- соединить коуш троса лебедки с блоком;

- подсоединить концы длинного чалочного приспособления, охватывающего цапфы рамы груза, к штырям блока. Затем включить лебедку тягача на прием.

Если рама груза после затаскивания легла на платформу под углом, не позволяющим подтаскивать груз, то для выравнивания груза следует использовать пальцы 2, а если их применения недостаточно, то и направляющие 1 (рис. 12.6). После погрузки груз крепится на платформе с помощью механизмов крепления. Погрузку грузов, не оборудованных специальной рамой, можно проводить с применением обычных погрузочных средств.

При стаскивании необходимо снять приспособление для крепления груза, затем установить палочное приспособление 6 с полиспастом 7 на передние цапфы (см. рис. 12.5). Чалка для стас-кивания должна выбираться с учетом того, что усилие перемещения по платформе груза максимальной массы достигает 160 кН.

Стаскивать груз можно с помощью якоря, а также других транспортных средств.

УСТРОЙСТВО  ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВЫШКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Устройство для транспортирования вышки (УТВ) предназначено для снятия, транспортирования в горизонтальном положении и установки вышки.

В связи с электрофикацией нефтяных месторождений возникла необходимость перетаскивать вышечно-лебедочный блок без поднятой вышки для прохождения под электролиниями. Опускание, разборка, перевозка, сборка и подъем вышки при любой ныне существующей конструкции отнимает в общем цикле значительное время.

Для исключения циклов, разборки и сборки вышки используется устройство для транспортирования вышки в горизонтальном положении (рис. 12.7).

Оно состоит из центральной рамы 6, соединенной с двумя поперечными балками — передней 4 и задней 7, которые устанавливаются на три тяжеловоза. Передний тяжеловоз соединяется с передней балкой через поворотный кронштейн 5, что позволяет маневрировать во время перевозки вышки. К поперечным балкам крепятся пальцевыми шарнирами откидные балки. При перевозке вышки в горизонтальном положении откидные балки горизонтальны. При транспортировке порожнего УТВ по дорогам общего пользования на трейлерах или тяжеловозах на пневмоходу с целью уменьшения габарита откидные балки могут быть уложены на центральную раму или откинуты в сторону. На откидных балках имеются площадки с овальными отверстиями для крепления к ним вышки с помощью хомутов.

На кронштейнах задней балки имеются специальные гнезда для установки бухты с талевым канатом и барабана 3, с помощью которого талевый канат сматывается с барабана буровой лебедки перед транспортированием вышки. Для вращения барабана для сматывания каната к задней балке крепится специальная площадка 1. Устройство для транспортирования вышки собирается на месторождении из отдельных комплектующих изделий, поступивших с завода.

Собранное таким образом устройство устанавливают на три тележки. Существуют устройства, которые позволяют транспортировать вышку с балконом верхового рабочего и без него. Исходя из этого меняется, и технология установки вышки.

Продольная ось УТВ перед спуском вышки должна ориентировочно совпадать с осью вышки. Вышку опускают на монтажную стойку, при необходимости снимают балкон верхового рабочего или же подтягивают УТВ к местам опоры на него ног вышки. Устройство позволяет транспортировать вышку без разборки талевой системы.

ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНЫХ БЛОКОВ

Тяжеловоз гусеничный ТГ-60 (рис. 12.8) предназначен для снятия с фундамента, транспортирования и установки на фундамент блоков буровых установок, оборудованных специальными кронштейнами.

Техническая характеристика тяжеловоза ТТ-60

Нагрузка,кН...................................................................................................... 600

Скорость передвижения, км/ч, не более..................................................... 6

Удельное нагрузка на грунт, МПа................................................................... 0,24

Ход поршня гидродомкрата, nn................................................................650

Габариты, мм:

длина................................................................................................................ 5685

ширина............................................................................................................ 1878

высота......................................................................................................... 1497

Масса, кг......................................................................................................... 11 700

Тяжеловоз гусеничный ТГ-60 представляет двухосную прицепную тележку на гусеничном ходу и состоит из рамы 4, передней и задней траверс 5 и 1, гусеничных ходов б, дышла 8 с удерживающим устройством 7, гидродомкрата 3, захватов 2 и крюка 9. Нижние концы рамы заканчиваются цилиндрическими цапфами, а в верхней части приварены опоры. К задней цапфе приварен буксирный крюк, который используется только при холостой буксировке. Крюки, расположенные в верхней части рамы, служат для погрузки и выгрузки тяжеловоза. На боковой поверхности рамы имеются скобы, в которые устанавливаются захваты при подводе тяжеловоза под транспортируемый блок.

Тяжеловоз подводят под опорный кронштейн блока. Подсоединяют гидродомкрат к гидросистеме трактора, после чего проводят (если это необходимо) поперечную ориентацию рамы винтами. Включают гидросистему и поднимают блок на высоту, обеспечивающую зазор между блоком и опорными фермами. Убирают опорные фермы, и блок опускают на опоры тяжеловоза.

Модификацией тяжеловоза ТГ-60 считается тяжеловоз ТГП-70 (тяжеловоз гусеничный поворотный семидесятитонный). Отличия в основном в раме тяжеловоза.

При работе с тяжеловозом необходимо соблюдать технику безопасности. Запрещается превышать грузоподъемность, скорость транспортирования, а также давление в гидросистеме. При транспортировке блоков боковое качание гусеничных ходов относительно рамы, а также направление тягового усилия от продольной оси тяжеловоза на поворотах не должно превышать 15°. Максимальное тяговое усилие не должно превышать 180 кН.

ТЯЖЕЛОВОЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ

Тяжеловоз Т-60 предназначен для снятия, установки блоков буровых установок и перевозки их по подготовленной трассе.

Техническая характеристика тяжеловоза Т-60

Нагрузка (в кН, не более) при скорости транспортирования, км/ч:

до 4………………………………………………………..    588

свыше 4-8-………………………………………………..     402

Ход поршня гидродомкрата, мм, не менее ...................   700

Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более..........   4,9

Углы наклона (в градусах) тяжеловоза при транспортировании блока: продольные........................................................................  10

поперечные.......................................................................    10

Габариты, мм, не более:

длина ……………………………………………………… 5170

ширина ………………………………………………….... 1820

высота .............................................................................. 1715

Масса, кг, не более……………………………………….  6680

Тяжеловоз Т-60 (рис. 12.9) представляет собой двухосную подкатную платформу 9 на пневмоколесном ходу, оснащенную тормозными цилиндрами 21, гидравлической системой и световой сигнализацией.

К задней цапфе платформы приварена серьга, которая служит для сцепления платформы с транспортным средством при маневрировании и удержании нагруженного тяжеловоза. Гидравлическая система тяжеловоза служит для поднятия и опускания блоков буровых установок и включает в себя два гидродомкрата 3, четыре крана 5, две емкости, шланги и трубопроводы. Работать на тяжеловозе можно только при упорах, подложенных под колеса. На стоянках даже с незначительным уклоном подкладываются под колеса упоры.

Блоки устанавливают на фундамент в следующем порядке:

1) присоединяют гидросистему тяжеловоза к гидросистеме трактора;

2) отсоединяют балку от крестовины;

3) открывают входной и выходной краны тяжеловоза (перепускные краны должны быть закрыты);

4) включают гидросистему трактора и поднимают блок на необходимую высоту;

5) закрывают входной кран;

6) устанавливают опоры под блок;

7) поворачивают крестовину на 90° и фиксируют ее пальцами (при перевозке блоков с низкорасположенными кронштейнами операция не выполняется);

8) открывают перепускные краны и устанавливают блок на опоры;

9) закрывают краны, отсоединяют гидросистему тяжеловоза от гидросистемы трактора;

10) снимают крышки с гнезд поршней;

11) отводят на буксире тяжеловоз из-под блоков.