Уважаемые студенты групп: 1211; 1212; 1213; 2142; 2251!

Вам на самостоятельное изучение выносится  по  дисциплине «Электротехника и электроника» тема  «Трансформаторы».

Вы должны прослушать лекции по данной теме, просмотрев несколько видео – уроков, которые предложены на ниже  указанных сайтах. Проверить полученные знания можно по ответам на вопросы  домашнего задания  А)  и по ответам на тесты  Б), которое Вы должны дать в письменном виде.

Прим.  Для изучения данной темы можно использовать теоретический материал  в предложенном конспектированном виде  (этот материал дан ниже).

Трансформаторы

- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmTO0ZUhATvQ&psig=AOvVaw3RcF2kfGX_KGFJ5mvigMif&ust=1584653961119000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOCficH_pOgCFQAAAAAdAAAAABAD

- https://www.youtube.com/watch?v=d_MvNmoBfKE

- https://www.youtube.com/watch?v=g4sHEKv9BTo

Домашнее задание:

А). Проверьте полученные знания, ответив на предложенные вопросы

1.Каково назначение трансформатора?

2.Нарисуйте схему трансформатора

3.Как определяется ЭДС первичной обмотки?

4.Укажите основные части трансформатора:

5.Почему сердечник трансформатора делают из тонких     изолированных пластин трансформаторной стали?

6.Как определяется коэффициент трансформации трансформатора?

7.Как определить, какая обмотка трансформатора является первичной, а

какая вторичной?

8.С какой целью проводят опыт холостого хода?

9.С какой целью проводят опыт короткого замыкания?

10. Напишите элементы устройства трехфазного трансформатора

11.Как можно соединять обмотки трехфазного трансформатора?

12.Нарисуйте схему автотрансформатора

13.Каковы недостатки автотрансформатора?

14.Однофазный трансформатор включен в сеть 220 В. Первичная обмотка имеет 800  витков, вторичная - 46 витков. Определить коэффициент трансформации и напряжение вторичной обмотки.

Б), Проверочный тест по теме «Трансформаторы»

- Изменяет ли трансформатор частоту переменного тока?

  - Да;

  - Абсурдный вопрос;

  - Нет;

  - Изменяет при определенных условиях.

- Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией жилых помещений?

  - Силовые;

  - Измерительные;

  - Специальные;

  - Могут использоваться все типы.

- Сколько стержней должен иметь магнитопровод трехфазного трансформатора?

  - Один;

  - Два;

  - Четыре;

  - Три.

- Будет ли протекать переменный ток через обмотку катушки, если потери в магнитопроводе равны нулю?

  - Будет;

  - Не будет;

  - Это зависит от режима работы трансформатора;

  - Это невозможно.

- Определить приближенное значение коэффициента трансформации, если U1 = 200 В, Р1 = 1 кВт, I2 = 0,5 А.

  - Для решения недостаточно данных;

  - k ≈ 10;

  - k ≈ 0,1;

  - k ≈2;

- Чем принципиально отличается автотрансформатор от трансформатора?

  - Малым коэффициентом трансформации;

  - Возможностью изменения коэффициента трансформации;

  - Электрическим соединением первичной и вторичной катушек;

  - Меньшими размерами катушек.

- Какое равенство несправедливо при холостом ходе трансформатора?

  - E1≈E2;

  - U2U1=k;

  - ω2ω1=k;

  - I1I2≈k.

- Где широко применяются трансформаторы?

  - В линиях электропередачи;

  - В технике связи;

  - В автоматике и измерительной технике;

  - Во всех перечисленных областях техники.

- Измерена мощность на входе и выходе трансформатора. Р1 = 10 кВт, Р2 = 9,7 кВт. Найдите КПД трансформатора.

  - 0,97;

  - 0,98;

  - 0,99;

  - Задача несправедлива, т.к. неизвестен коэффициент трансформации.

- Какие параметры переменного тока изменяет трансформатор?

  - U, Z;

  - U, I;

  - I, Z;

  - U, F, I.

Трансформаторы

Трансформаторы – это электротехнические устройства, предназначенные для изменения параметров переменного тока (UI) при неизменной частоте переменного тока.

Трансформатор является электростатическим устройством, т.е. его электрическая часть (магнитопровод) и магнитная часть (катушки индуктивности) неподвижны друг по отношению к другу. В трансформаторе нет вращающихся частей и электрическая и магнитная часть находятся в непосредственном контакте. Т.е. сведены к минимуму все факторы, снижающие КПД данного устройства, поэтому у него самый высокий КПД из всех электротехнических устройств; он достигает 99%. Трансформаторы широко применяются в народном хозяйстве. Об этом говорит их классификация.

Составил преподаватель

Геологического колледжа СГУ Федоренко И.В.