Задание в период дистанционного обучения № 2

МДК 02.02 "Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства"

(гр.1371)

ДЕДЛАЙН 28.03.2020 г

Задание: написать лекцию в тетради (см. ниже)

До 28.03.2020 г прислать на электронную почту e.a.ved@yandex.ru фотографии хорошего качества, подтверждающие выполнение домашнего задания.

ЛЕКЦИЯ

Внутрихозяйственное землеустройство

Основная цель внутрихозяйственного землеустройства - организация рационального использования, охраны и улучшения земель и связанных с ней средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую эффективность сельскохозяйственного производства и его природоохранную направленность.

В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных предприятий, с одной стороны, проводят территориальную организацию и размещают сельскохозяйственное производство с учетом качества и месторасположения отдельных участков его земель, а с другой стороны - намечают систему мероприятий по повышению эффективности использования, охране и устройству территории каждого участка земли хозяйства.

Таким образом, внутрихозяйственное землеустройство - это процесс организации рационального использования и охраны земель и связанных с ними средств производства в конкретных сельскохозяйственных предприятиях, включающий систему мероприятий по организации производства и территории и осуществляемый на основе проекта.

Основные задачи внутрихозяйственного землеустройства:

- определение назначения и организация рационального использования и охраны каждого участка земли хозяйства в соответствии с его агроэкологическими свойствами и месторасположением, современным уровнем развития производственных сил, достижениями научно-технического прогресса, земельными отношениями, обеспечивающая рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности угодий, повышение плодородия почв;

- прекращение процессов их деградации;

- обеспечение сбалансированности и пропорциональности между землей, рабочей силой, средствами производства, взаимоувязка их организации и намечаемого использования;

- установление структуры, размеров и размещения отраслей сельскохозяйственного производства с учетом природных особенностей отдельных участей землевладения и землепользования, экономических условий хозяйствования, качества и месторасположения земельных участков, позволяющее выполнить намеченную производственную программу с максимальной эффективностью, создать прочную кормовую базу, повысить эффективность капитальных вложений, денежно-материальных средств и производительность, а в целом улучшить конкурентоспособность и рентабельность сельскохозяйственного производства предприятия;

- создание организационно-территориальных условий, способствующих повышению культуры земледелия, высокопроизводительному использованию сельскохозяйственной техники, внедрению прогрессивных систем  ведения хозяйства, технологий возделывания  культур,  научной

организации труда и управления сельскохозяйственным производством, правильному осуществлению рабочих процессов в земледелии;

- разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, охране окружающей природной среды, поддержанию экологического равновесия в природе, созданию культурных ландшафтов;

- разработка системы земельно-оценочных нормативов, необходимых для регулирования внутрихозяйственных земельных отношений, внутрихозяйственного планирования и управления, решения других задач с учетом размера площади, качества и месторасположения каждого земельного участка.

Цель и задачи внутрихозяйственного землеустройства определяют его содержание и порядок разработки проекта. В основе внутрихозяйственного землеустройства лежит проект, представляющий собой совокупность документов (расчетов, чертежей) по организации рационального использования и охране земель и связанных с ней средств производства в конкретном сельскохозяйственном предприятии.

Состав и содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства определяются природными и социально-экономическими условиями, формами землевладения и землепользования, степенью устроенности территории и освоенности ранее разработанных проектных решений.

Проект внутрихозяйственного землеустройства состоит из семи составных частей и 31 элемента.

Первая составная часть проекта - размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. В данной части проекта устанавливают организационно - производственную структуру хозяйства, состав, число и размеры производственных подразделений, уточняют назначение хозяйственных центров, размещают животноводческие фермы, определяют площади, границы и размещение внутрихозяйственных территориальных производственных подразделений (отделений, производственных участков, цехов, комплексных бригад). От правильного решения этой части проекта зависят объем капиталовложений на производственное строительство, инженерное оборудование территории, размер ежегодных издержек производства, связанных с содержанием административно-управленческого персонала, амортизационными, эксплуатационными и транспортными расходами.

Вторая составная часть проекта - размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений, объектов общехозяйственного назначения. Наличие дорожной сети в хозяйстве - неотъемлемое условие рациональной организации производства и территории. Она улучшает транспортные связи между населенными пунктами, производственными центрами и земельными угодьями хозяйства, что сокращает затраты на перевозку людей и грузов, а также себестоимость продукции. Необходимы также и другие объекты производственной инфраструктуры (системы водообеспечения, энергоснабжения,связи), без которых нельзя осуществлять производство.

Третья (основная) часть проекта - организация угодий и севооборотов. Она отражает главное требование проекта - эффективное использование каждого участка земли при соблюдении природоохранных требований. При организации угодий и севооборотов земля является главным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому в данной части проекта учитывают производительные свойства земли (плодородие Почв, степень увлажнения, эродированность, окультуренность) и территориальные свойства (месторасположение, конфигурацию, удаленность от хозяйственных центров). В этой связи в данной составной части проекта устанавливают экономически и экологически сбалансированный состав земельных угодий, уточняют границы и проектируют систему использования территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами; составляют план трансформации угодий; разрабатывают мелиоративные и природоохранные мероприятия, определяют приоритетные направления, объемы, стоимость, эффективность и очередность проведения мероприятий.

Правильную организацию севооборотов всегда считали основой внутрихозяйственного землеустройства, так как пашня - самое ценное сельскохозяйственное угодье и предназначено для выращивания большинства продовольственных, технических и кормовых культур. Поэтому при составлении проекта устанавливают типы, виды, число, размеры, и размещение севооборотов.  При внутрихозяйственном землеустройстве важно не только определить оптимальные состав и площадь земельных угодий в хозяйстве и разработать мероприятия по их улучшению, но и провести внутренне устройство территории каждого севооборота, сельскохозяйственного угодья, участка земли с целью организации их рационального и эффективного использования, правильного осуществления технологических производственных процессов.  Поэтому в проекте внутрихозяйственного землеустройства решают устройство территории севооборотов, плодово-ягодных насаждений, пастбищ и сенокосов.

Четвертая составная часть проекта — устройство территории севооборотов. В этой части проекта определяют территориальную организацию производственных процессов в земледелии (размещение полей севооборотов и рабочих участков, полезащитных лесных полос, дорог, полевых станов и источников полевого водоснабжения).

Пятая составная часть проекта - устройство территории плодово-ягодных насаждений (размещение пород и сортов, кварталов, бригадных участков, клеток, подсобных хозяйственных центров, защитных лесных полос, дорожной сети, водных сооружений и оросительной сети, а также размещение и устройство ягодников, плодовых и ягодных питомников).

От правильной организации садов, виноградников, ягодников и плодовых питомников зависят объем получаемой продукции, эффективность капитальных вложений на создание, затраты на обработку, уход за многолетними насаждениями и на уборку урожая.

Шестая составная часть проекта - устройство территории пастбищ. В процессе устройства территории пастбищ закрепляют их за животноводческими комплексами, фермами, группами скота, организуют пастбищеобороты, размещают' гуртовые и отарные участки, загоны очередного стравливания, летние лагеря, водные источники и водопойные пункты, скотопрогоны. При правильном устройстве территории естественных пастбищ повышается эффективность их использования за счет улучшения, введения пастбищеоборотов, рациональной пастьбы скота в загонах очередного стравливания, сокращения времени и расстояний перегона животных на пастбища и обратно на фермы.

При устройстве территории орошаемых культурных пастбищ определяют водный источник, способы орошения и т.д.

Седьмая составная часть проекта - устройство территории сенокосов. Оно заключается в закреплении сенокосов за конкретными трудовыми коллективами (бригадами), организации сенокосооборотов, размещении сенокосооборотных и бригадных участков, полевых станов, дорожной сети, водных источников. Рациональное устройство территории сенокосов способствует повышению их продуктивности, улучшению травостоя, более производительному использованию техники, создает условия для правильной организации труда.

Таким образом, при выделении составных частей и элементов проекта внутрихозяйственного землеустройства учитывали следующие условия:

- каждая составная часть проекта имеет свою проектную задачу;

- каждый элемент проекта можно графически выделить на проектном плане или закрепить на местности;

- содержание каждой составной части проекта должно соответствовать определенной стадии (уровню) территориальной организации производства.

Подготовительные и обследовательские работы

Для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства необходимо иметь данные, характеризующие землепользование и землевладение хозяйства, качество его земель, существующую организацию территории и производства, его эффективность, природные условия, перспективы развития хозяйства, получаемые в результате проведения подготовительных работ. Подготовительные работы подразделяются на камеральные и полевые.

Целью камеральных подготовительных работ является сбор, обобщение и анализ материалов и документов, характеризующих природные и экономические условия хозяйства, его развитие, использование земель, а также разработка предварительных рекомендаций по составу, содержанию и основным задачам проекта внутрихозяйственного землеустройства.

Камеральные подготовительные работы заключаются в следующем:

- подготовка планово-картографического материала, уточнение площадей земельных угодий хозяйства на год составления проекта;

- сбор и анализ материалов, характеризующих качественное состояние и условия использования земель в хозяйстве;

- сбор, изучение и систематизация плановых, прогнозных, программных, проектных и отчетных материалов, характеризующих современное состояние и перспективы развития хозяйства и использования земель;

- подготовка программы (плана) полевого землеустроительного обследования территории.

обследуют земли, подверженные эрозии, определяют степень их эродированности;

выявляют участки, нарушенные горными выработками, строительными и другими работами;

устанавливают очаги химического и радиоактивного загрязнения территории;

обследуют водные источники, населенные пункты, производственные центры, полевые станы, летние лагеря, дорожную сеть и дорожные сооружения на предмет дальнейшего их использования;

выявляют пожелания руководителей и специалистов хозяйства по специализации, организации производства, труда и управления на перспективу.

Землеустроительное обследование проводит комиссия в составе группы специалистов проектной организации с участием специалистов хозяйства. В акте землеустроительного обследования отражают организационно-производственную структуру хозяйства, состояние и перспективы развития хозяйственных центров, порядок использования земель, потребность в строительстве новых и ремонте существующих дорог, водоисточников и других объектов инженерного оборудования территории, земельные массивы, трансформируемые под пашню, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, необходимые мероприятия по их улучшению, участки, подверженные эрозии, необходимые противоэрозионные мероприятия, пожелания землевладельцев и землепользователей.

Размещение производственных подразделений

При размещении подразделений и хозяйственных центров проектирование начинается с обоснования организационно - производственной структуры хозяйства, ее увязки с особенностями землевладения и землепользования, расселения, организацией производства и территории.

Организационно - производственная структура  хозяйства - это такое сочетание внутрихозяйственных производственных подразделений и аппарата управления, которое обеспечивает определенную организацию и управление производством, закрепление и использование земли, других средств производства и трудовых ресурсов. Чем эта структура проще, тем легче управлять производством, тем меньше расходы на содержание административно-управленческого аппарата. В настоящее время чаще всего встречается отраслевая, территориальная и комбинированная структура.

Отраслевая структура сочетает централизованное управление предприятием с функционированием специализированных подразделений. Ее целесообразно применять в хозяйствах, имеющих небольшое по площади, компактное землевладение, один основной населенный пункт, хорошую дорожную связь со всеми земельными массивами, высокий уровень специализации и концентрации производства.

Территориальная структура предполагает сочетание центрального аппарата и комплексных производственных подразделений, она бывает двух- или трехступенчатой. Аппарат управления предприятием базируется на центральной усадьбе, комплексных производственных подразделений - на усадьбах производственных участков, специализированных бригад - на фермах, полевых станах или в других производственных центрах.

Комбинированная структура сочетает принципы территориальной и отраслевой. Она предусматривает прямое подчинение центральному аппарату управления, как комплексных производственных подразделений, так и специализированных бригад (цехов). Ее рекомендуется вводить на предприятиях, развивающих быстрыми темпами основные отрасли, которые в целях концентрации и улучшения технологии выделяются в самостоятельные подразделения, охватывающие несколько крупных селений или осуществляющие производство на нескольких разобщенных массивах. При этом специализированные отрасли остаются под непосредственным контролем центрального аппарата.

Размещение производственных центров

После обоснования организационно-производственной структуры хозяйства, определения количества и размеров производственных подразделений, размещения хозяйственных центров уточняют специализацию внутрихозяйственных производственных подразделений и размещают производственные центры.

Производственный центр - это комплекс производственных зданий и сооружений, объединенных общей компактной территорией, единым технологическим процессом, общими транспортными и энергетическими устройствами и системами жизнеобеспечения (водоснабжения, электрообеспечения, теплоснабжения и т.д.)

Производственные центры могут располагаться в границах населенного пункта, вблизи от жилой зоны, образуя производственную зону селения.

Существуют следующие типы производственных центров:

- комплексы общехозяйственного назначения;

- бригадные рабочие дворы;

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие фермы и           комплексы;

- теплично-парниковые комплексы, производства по изготовлению комбикормов и т.п.;

- производства по первичной переработке сельскохозяйственной продукции.

При внутрихозяйственном землеустройстве необходимо:

- установить виды, количество и размеры производственных центров и наметить их целесообразное размещение;

- определить площади, необходимые для строительства новых или расширения и реконструкции существующих производственных центров, наметить участки на плане и отвести их в натуре;

- составить схемы зонирования производственных центров.

Общехозяйственный двор является основным производственным центром сельхозпредприятия. Он размещается при основном населенном пункте хозяйства (центральной усадьбе).

Размещение мелиоративных и  водохозяйственных объектов и других инженерных сооружений

Объекты инженерного оборудования территории подразделяют на три группы: территориальные, или площадные (массивы орошения и осушения, водохранилища, пруды, водоемы, водоприемники и др.); линейные (магистральные осушительные и оросительные каналы, коллекторы, водоводы, водопроводы, линии электропередач и связи, дороги и др.); гидротехнические инженерные и противоэрозионные объекты (плотины, запруды, водозаборы, артезианские скважины и шахтные колодцы, террасы.

Установление границ массивов осушения и орошения производят на основе изучения схем и проектов мелиорации по объектам с учетом требований правильной организации как выделяемой, так и прилегающей территории. Размещение массивов мелиорируемых земель должно быть увязано с рекомендованными способами осушения и орошения, параметрами систем осушения и техники полива, включая тип дождевальных машин и установок, техническими требованиями оросительных и осушительных систем.

Оросительные системы должны отвечать следующим требованиям:

- Обеспечить оптимальные водный режим почв за счет своевременной подачи расчетного количества воды на участки орошения.

- Соответствовать требованиям эффективного  использования земли, сельскохозяйственных машин и агрегатов, рабочей силы.

- Обеспечивать рациональное использование территории орошаемых массивов.

- Создать условия для улучшения природной среды, предотвращения ирригационной эрозии, засоления почв.

- Обеспечивать минимальные затраты на строительство систем, их эксплуатацию, снижение потерь оросительной воды

Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог.

Процессы производства в сельскохозяйственных предприятиях осуществляют на определенной территории, включающей поля, рабочие участки, сады, виноградники, сенокосы, пастбища, производственные центры, фермы и комплексы. Они обуславливают транспортировку и перемещение из хозяйственных центров на поля техники, семян, удобрений, топлива, средств защиты и ухода за растениями, а с полей и угодий - продукции растениеводства, кормов, овощей, фруктов и других грузов. В зависимости от интенсивности движения и значения автомобильной дороги подразделены на пять категорий.

Дороги I - III категорий отнесены к дорогам высоких категорий федерального значения, а IV— V — к дорогам низких категорий местного (муниципального) значения.

Местные дороги при интенсивности движения менее 200 автомобилей в сутки, по которым перевозят в основном с/х грузы, в зависимости от их назначения подразделяют на две группы.

К первой группе относят внехозяйственные дороги общего пользования, которые соединяют хозяйственные центры с/х предприятий с административными центрами, автомобильными дорогами федерального значения, железнодорожными станциями и пристанями. В эту же группу включают дороги, соединяющие центры сельских администраций, центральные усадьбы с/х предприятий между собой, а также последние с предприятиями по доработке и переработке с/х продукции. Эти дороги являются дорогами муниципального значения.

Ко второй группе относят внутрихозяйственные дороги, которые служат для обеспечения транспортных связей внутри отдельного с/х предприятия. Они находятся в ведении тех хозяйств, на землях которых расположены. Внутрихозяйственные дороги подразделяют на магистральные и полевую дорожную сеть. Они являются одним из элементов внутрихозяйственной организации территории.

Внутрихозяйственные дороги должны обеспечивать удобную транспортную связь между хозяйственными центрами производственных подразделений, населенными пунктами, животноводческими фермами и комплексами, севооборотными массивами, другими производственными объектами, автомобильными дорогами общего пользования и создать благоприятные условия для перевозки грузов, передвижении техники, пассажирских переездов.

Полевые дороги необходимы для обслуживания производственных процессов в пределах севооборотных массивов, полей, многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ. Полевая дорожная сеть является естественным продолжением и разветвлением магистральных дорог.

При размещении внутрихозяйственных магистральных дорог решают следующие вопросы: определяют направление дорог, устанавливают их категории и группы; размещают трассы магистральных дорог и места строительства дорожных сооружений с установлением типов покрытий и их параметров; обосновывают очередность строительства и экономическую эффективность размещения дорог.

Основные требования к размещению магистральных дорог.

При размещении сети внутрихозяйственных магистральных дорог должны быть учтены следующие требования:

- обеспечение круглогодичных транспортных связей в с/х предприятий с соседними хозяйствами, административными и экономическими центрами.

- увязка проектируемой сети внутрихозяйственных дорог с дорогами общего пользования (муниципальными, федеральными), вновь проектируемыми элементами инженерной инфраструктуры (линиями электропередач, радио - и телефонной сети, газо - и нефтепроводов, магистральных каналов и водопроводов и др).

- минимальные капитальные вложение в строительство дорог и дорожных сооружений, снижение эксплуатационных расходов.

- минимальные транспортные расходы, повышение эффективности использования транспортных средств, своевременное выполнение транспортных работ.

- создание наилучших условий для правильной организации территории, рационального и полного использования с/х угодий.

- обеспечение Строительных норм и правил в части проектирования и строительства, магистральных дорог соответствующей категории и группы.

Направление магистральной дорожной сети определяет размещение грузооборотных пунктов, между которыми осуществляют грузовые пассажирские перевозки. Различают грузообразующие (из которых вывозят грузы) и грузопотребляющие (в которые ввозят грузы) грузооборотные пункты. Чаще всего один и тот же пункт выступает в обоих качествах. В качестве исходных данных для определения местоположения грузооборотных пунктов на перспективу используют схемы землеустройства района, перспективные планы развития с/х предприятий и перевозок. Грузооборотные пункты по значимости разделяют на три группы. К первой группе относят адмистративные и социально - культурные центры, железнодорожные станции, аэропорты и пристани, межхозяйственные предприятия, комплексы и базы; ко второй - местные промышленные, с/х и перерабатывающие предприятия и организации, осуществляющие транспортные связи с пунктами первой группы; к третьей - хозяйственные центры, селения, животноводческие фермы и комплексы, другие крупные производственные объекты, а также массивы севооборотов, многолетних насаждений и кормовых угодий в хозяйстве.

Установление категорий и группы магистральных дорог.

Дороги V категории, в которую включены магистральные внутрихозяйственные дороги, в зависимости от расчетов объемов грузовых перевозок подразделяют на три категории: 1-е, II- с, Ш- с. Дороги 1-е категории соединяют центральные усадьбы с/х предприятий и организаций с усадьбами их производственных подразделений, животноводческими комплексами, фермами, дорогами общего пользования, пунктами заготовки, хранение переработки продукции и другими с/х,. объектами и имеют оасчетный объем пепевозок в месяц пик более 10 тыс. т.

Дороги II - с категории соединяют усадьбы производственных подразделений сельскохозяйственных предприятий и другие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования, между собой и другими внутрихозяйственными объектами, за исключением полевых и вспомогательрых дорог, и имеют расчетный объем грузоперевозок до 10 тыс. т.

Дороги III - с категории - полевые, вспомогательные, предназначены для транспортного обслуживания отдельных с/х угодий, массивов севооборотов. На дорогах с/х предприятий, фермерских хозяйств и других организаций рекомендуется применять дорожные покрытия следующих типов: I-c - капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, монолитные или железобетонные сборные, асфальтобетонные одно - или двухслойные, из щебеночного или гравийного материала, обработанные вязким битумом и др.);

II - с - капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием, а также переходные из фракционного щебня, укладываемого по способу заклинки, щебеночного, гравийного, местных строительных материалов и песка, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами;

Ш - с - переходные, а также низшие (из грунтов, укрепленных или улучшенных различными скелетными добавками, местных строительных материалов, укрепленных вяжущими).

Размещение трасс магистральных дорог и дорожных сооружений.

При проектировании учитывают размещение существующих дорог, рельеф местности гидрографию, грунты и другие природные особенности территории. Трассу необходимо намечать по кратчайшему направлению, то есть прямой линии. Высотные или контурные препятствия отрицательно влияют на прямолинейное направление дороги. Расположение дороги не всегда следует строго подчинять учету естественных преград (небольших оврагов, ручьев и т.д.), так как это вызовет ее искривление и удлинение. Водотоки и тальвеги дороги должны пересекать в наиболее узких местах. Продольные уклоны не должны превышать 9%, а для движения автотранспорта с прицепом - 7%. Оптимален уклон до 4%. Трассу по возможности следует совмещать с водоразделами, границам земельных массивов производственных подразделений, полей и хозяйственных участков, лесополосами. С существующими дорогами они должны пересекаться под прямым углом или близким к нему.

При проектировании трассы предусматривают рекультивацию участков придорожной полосы путем возвращения снятого плодородного пахотного слоя.

Дорожные сооружения - мосты, трубы, броды, лотки, придорожные пруды - проектируют одновременно с размещением трассы.

Мосты проектируют различных размеров: малые - длиной до 25м, средние -25 - 100 и большие - более 100м. Для магистральных дорог габариты мостов (ширина проезжей части) должны быть 6 - 7м, а для малых мостов - 4,5м. Расчетная нагрузка на мосты для магистральных дорог следующая: для автомобилей 8 - Ют, гусеничной техники 30 - 60т. При размещении трасс и дорожных сооружений решают вопрос об их местоположении, а детальные расчеты проводят в процессе разработки рабочего проекта строительства.

ВНИМАНИЕ!!! Напоминаю, что вы не на карантине,

а на дистанционном обучении.

Выполнение домашнего задания носит ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер.

Все работы оцениваются и учитываются при сдачи зачета (экзамена).