Компьютерная графика

Задание: выполнить работу и отправить на электронную почту для проверки.

Преподаватель  Богомолова О.А. olya-bogomolova66@mail.ru -  группы 1211, 1212.

Практическая работа

3D модели геометрических тел

I. Алгоритм построения шестигранной пирамиды

- Для перехода в режим Деталь в диалоговом окне Новый документ выделите значок Деталь и нажмите кнопку ОК.

- На панели инструментов Вид ЛК мыши нажмите черный треугольник рядом с кнопкой Ориентация. Выделите пункт Изометрия YZX.

- Раскройте папку Начало координат в окне Дерево модели, расположенном в левой части главного окна и выделите ЛК мыши пункт ПлоскостьXY.

- На панели Текущее состояние нажмите кнопку Эскиз.

- На панели инструментов Геометриянажмите кнопку Многоугольник.

- На Панели свойств в окне Количество вершин установите 6. В окне Способ построения выберите По описанной окружности. В окне Диаметр установите 40 и нажмите Enter. Вставьте фантом шестиугольника в центр координат и отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Плоскость ► Смещенная.

- В Дереве модели укажите на Плоскость XY, а в окне Расстояние установите 50. Нажмите кнопку Создать объект и прервите команду.

- В Дереве модели щелкните ЛК мыши по строке Смещенная плоскость:1, нажмите кнопку Эскиз, на панели инструментов Геометрия  нажмите кнопку Точка. Вставьте точку в центр координат и прервите команду. Отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Операция ► По сечениям.

- В  Дереве модели щелкните по строке Эскиз:1 и нажмите Создать объект.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Вид ► Скрыть ► Все вспомогательные объекты.

- ПК мыши вызовите контекстное меню. Раскройте пункт Свойства. На Панели свойств выберите цвет, в окне Оптические свойства установите прозрачность 30%. Нажмите кнопку Создать объект.

Аналогично постройте  пятигранную пирамиду.

II. Алгоритм построения шестигранной призмы

- Для перехода в режим Деталь в диалоговом окне Новый документ выделите значок Деталь и нажмите кнопку ОК.

- На панели инструментов Вид ЛК мыши нажмите черный треугольник  рядом с кнопкой Ориентация. Выделите  пункт Изометрия YZX.

- Раскройте папку Начало координат в окне Дерево модели, расположенном в левой части главного окна и выделите ЛК мыши пункт Плоскость XY.

- На панели Текущее состояние   нажмите кнопку Эскиз.

- На панели инструментов Геометрия нажмите кнопку Многоугольник.

- На Панели свойств в окне Количество вершин установите 6. В окне Способ построения выберите По описанной окружности. В окне Диаметр установите 50 и нажмите Enter. Вставьте фантом шестиугольника в центр координат и отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Операция ► Выдавливания.

- На панели свойств в окнах Расстояние и Угол 1 установите соответственно 60 и 0.0. Нажмите кнопку Создать объект.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Вид ► Скрыть ► Все вспомогательные объекты.

- ПК мыши вызовите контекстное меню. Раскройте пункт Свойства. На Панели свойств выберите цвет, в окне Оптические свойства установите прозрачность 30%. Нажмите кнопку Создать объект.

Аналогичным образом постройте пятигранную призму.

III.Алгоритм построения конуса

- Для перехода в режим Деталь в диалоговом окне Новый документ выделите значок Деталь и нажмите кнопку ОК.

- На панели инструментов Вид ЛК мыши нажмите черный треугольник  рядом с кнопкой Ориентация. Выделите  пункт Изометрия YZX.

- Раскройте папку Начало координат в окне Дерево модели, расположенном в левой части главного окна и выделите ЛК мыши пункт Плоскость XY.

- На панели Текущее состояние   нажмите кнопку Эскиз.

- На панели инструментов Геометрия нажмите кнопку Окружность.

- На Панели свойств в окне Диаметр установите 40 и нажмите Enter. Вставьте фантом окружности в центр координат и отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Плоскость ► Смещенная.

- В Дереве модели укажите на Плоскость XY, а в окне Расстояние установите 50. Нажмите кнопку Создать объект и прервите команду.

- В Дереве модели щелкните ЛК мыши по строке Смещенная плоскость:1, нажмите кнопку  Эскиз, на панели инструментов Геометрия нажмите кнопку Точка. Вставьте точку в центр координат и прервите команду. Отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Операция ► По сечениям.

- В  Дереве модели щелкните по строке Эскиз:1 и нажмите Создать объект.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Вид ► Скрыть ► Все вспомогательные объекты.

- ПК мыши вызовите контекстное меню. Раскройте пункт Свойства. На Панели свойств выберите цвет, в окне Оптические свойства установите прозрачность 30%. Нажмите кнопку Создать объект.

IV. Алгоритм построения цилиндра

- Для перехода в режим Деталь в диалоговом окне Новый документ выделите значок Деталь и нажмите кнопку ОК.

- На панели инструментов Вид ЛК мыши нажмите черный треугольник  рядом с кнопкой Ориентация. Выделите  пункт Изометрия YZX.

- Раскройте папку Начало координат в окне Дерево модели, расположенном в левой части главного окна и выделите ЛК мыши пункт Плоскость XY.

- На панели Текущее состояние   нажмите кнопку Эскиз.

- На панели инструментов Геометрия нажмите кнопку Окружность.

- На Панели свойств в окне Диаметр установите 50 и нажмите Enter. Вставьте фантом окружности в центр координат и отожмите кнопку Эскиз.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Операции ► Операция ► Выдавливания.

- На панели свойств в окнах Расстояние и Угол 1 установите соответственно 60 и 0.0. Нажмите кнопку Создать объект.

- Из Строки главного меню раскройте пункт Вид ► Скрыть ► Все вспомогательные объекты.

- ПК мыши вызовите контекстное меню. Раскройте пункт Свойства. На Панели свойств выберите цвет, в окне Оптические свойства установите прозрачность 30%. Нажмите кнопку Создать объект.